使用说明

一 编译环境

- 硬件：PC机 ESP32-XXSR69主板 传感器（DHT20环境温湿度传感器，BH1750光照强度传感器，土壤湿度传感器） 外接控制设备（水泵等）

- 软件：Visual Studio Code

编译器：MinGW-w64 GCC（C语言编译器） 图形化库：SFML2.6.2

PlatformIO（硬件开发环境） 第三方库：DHT20 BH1750

Python用服务器数据处理

- 操作系统：Windows Linux（服务器）

二 图形化库使用流程

SFML图形化库

- 原因：最初使用的是EasyX，但是该图形化库对我当前使用的工具链并不友好，经常会因为各种原因造成编译错误。同时，使用SFML的图形化界面更加美观。

- 配置方法：

1.下载对应版本SFML解压到磁盘中

2.在VScode的配置文件中链接SFMl的图形库

以下是SFML编译时链接的部分（位于tasks.json）

"args": [

……(其它链接文件)

"-IC:/tool/SFML-2.6.2/include",头文件路径

"-LC:/tool/SFML-2.6.2/lib",库文件

"-lsfml-graphics",链接的库文件

"-lsfml-window",

"-lsfml-system",

"-lopengl32", 依赖的windows库

"-lgdi32",

"-lwinmm",

]

三 整个编译流程

1.先下载所有需要的软件及所需的支持

VisualStudio Code（还需要安装PlatformIO插件作为硬件开发环境）

MinGW-w64 GCC（编译器）

SFML2.6.2（图形化库）

2.建立文件目录

Src/（源代码存放）

Output/（输出目录）

Temp/（临时文件）

ESP32work/（硬件环境）

3.配置task.json（放置在.VScode文件夹中）链接所有需要使用的文件和库（使用参考此处）

4.编译文件，快捷键：VS Code 按 Ctrl+Shift+B（前提是tasks.json 已经配好）

其次，可以使用powershell

cd c:\cpp_code\for_end

C:\tool\mingw64\bin\g++.exe -g -std=c++17 -static-libgcc -static-libstdc++ -finput-charset=UTF-8 -fexec-charset=UTF-8 -IC:\tool\SFML-2.6.2\include src\system.cpp src\number_parser.cpp src\analysis_rules.cpp src\sensor_display.cpp src\server_client.cpp src\data_source.cpp src\error_handler.cpp src\system_utils.cpp -o output\system.exe -LC:\tool\SFML-2.6.2\lib -lsfml-graphics -lsfml-window -lsfml-system -lopengl32 -lgdi32 -lwinmm -lws2_32 -lwinhttp -Wall运行这两步就能直接编译。

最后，在于与src同级的目录中有build.bat文件，双击直接运行就能编译

四 程序使用说明